Moduladores sigma-delta

Electrónica III

Filipe Perestrelo nº39656

Maio de 2016

Índice

Introdução	3

Consolidação das especificações	4

Simulação no MatLab	7

Simulação no LTSpice	15

Conclusão	22

Anexos	23

Introdução

Este trabalho teve como objectivo fazer o design e simular um conversor analógico-digital (ADC) para sinais, cuja banda vai até 16kHz. Começou-se por construir um modulador sigma-delta de segunda ordem e de seguida procedeu-se aos cálculos.

Foi pedido para considerar que as amostras de saída eram emitidas a uma frequência de 48kHz e que, para um sinal de amplitude máxima, a sua THD (Total Harmonic Distortion) seria de -76dB, sendo que a mesma (amplitude máxima) seria de 0.9Vrms. Foi também pedido para considerar que a SNR (Signal to Noise Ratio) mínima seria de 8dB para um sinal cuja amplitude mínima seria de 0.08mVrms.

Para realizar este trabalho, foi necessário recorrer a ferramentas, como o programa MatLab, maioritariamente para efectuar cálculos e apresentar gráficos, e o programa LTSpice, maioritariamente para desenho de circuitos e simulação dos mesmos.

Foi também pedido, como tarefa opcional, para realizar o mesmo, mas para um modulador sigma-delta com a arquitectura MASH (2+1).

Este trabalho pôde ser dividido em cinco partes. Na primeira parte, consolidaram-se as especificações do ADC, realizando cálculos e fazendo esboços do que se iria esperar. Na segunda parte, tratou-se do modulador, arranjando as expressões matemáticas que permitiram a observação do sinal dentro do mesmo (modulador). Na terceira parte, introduziu-se um filtro decimador e observou-se o efeito que este tinha no SNR do sinal. Na quarta parte, fez-se simulações de modo a variar as amplitudes do sinal, bem como a saturação dos integradores dentro do modulador, utilizando a ferramenta MatLab. Na quinta parte, simulou-se o circuito no programa LTSpice e observou-se os gráficos obtidos do sinal em determinados pontos do circuito. Por fim, foi-nos pedido para realizar todas as outras partes para o modulador sigma-delta com a arquitectura MASH (2+1).

Consolidação das especificações

Esta parte começou pela análise do esquema em blocos do ADC (figura 1) e fez-se o esboço do SINAD (Signal-to-Noise And Distortion ratio) que neste caso correspondia ao SNDR (figura 2) visto não haver distorção para amplitudes muito pequenas.

Figura 1 – Esquema em blocos do ADC

Figura 2 - Esboço do SINAD esperado

Como se pode ver pela SINAD, o ponto que corresponde ao pior caso, é o ponto onde pode haver distorção harmónica, ou seja será quando a amplitude do sinal de entrada for tão pequena que este se confundirá com o ruído térmico. Neste caso o ponto onde isso ocorre será com uma amplitude de 0.08x10-3Vrms que corresponde a aproximadamente -81dB. Nesse ponto temos um SNDR/SINAD de 8dB como seria de esperar. É de notar que a SINAD é aproximadamente uma recta, porque estamos a desprezar a distorção, pois estamos dentro da banda de funcionamento do ADC.

Assumiu-se que o modulador começava a saturar para sinais 5 dB abaixo da tensão de referência. Com esta informação foi possível calcular essa tensão, através da equação 1:

Equação 1

SNR=20×log10VampVref

Sendo Vamp=1V para garantir uma margem mínima e SNR=-5dB chegou-se à equação 2:

Equação 2

Vref=10520

Concluiu-se que Vref=1.7783 Vrms. Esse valor foi transformado em V (Volt) através da equação 3:

Equação 3

V=2×Vrms

Obteve-se o valor de Vref de 2.5149V.

De seguida calculou-se o máximo de ruído permitido na saída deste ADC para se obter aquele esboço de SNDR/SINAD. Neste ponto considerou-se o pior caso, ou seja, SNDR=SNRmin=8dB, que correspondia a uma amplitude de 0.08x10-3V para Vref. Calculou-se então a potência de sinal para esse ponto através da equação 4:

Equação 4

Ps=Vref2

Como este valor estava em Vrms2, foi necessário convertê-lo para dB, logo utilizou-se a equação 5 para tal:

Equação 5

PsdB=10×log10(Ps)

Obteve-se então o valor da potência de sinal (em dB) de -81.9382dB.

A partir deste valor, foi possível calcular a potência de ruído total pela equação 6:

Equação 6

PNTdB=SNDRdB-Ps[dB]

Tendo este valor, obteve-se o valore W (Watt) da potência de ruído total através da equação 7:

Equação 7

PNT=10PNT[dB]10

O valor foi de 1x10-9W.

Assumiu-se ainda que a potência do erro térmico (Ptn) era três vezes maior do que a potência do erro de quantização (Pqn). Assim, tendo já calculado a potência total e sabendo através da equação 8 que a potência do ruído total é igual à soma das potências do erro térmico e do erro de quantização, pôde-se calcular cada um dos ruídos:

Equação 8

PNT=Ptn+Pqn

O valor obtido para Ptn foi de 7.6x10-10Vrms e para Pqn obteve-se o valor de 2.5 x10-10Vrms. Para converter estes valores para decibéis, foi necessário a utilização da equação 9:

Equação 9

dBV=20×log10P

Substituindo na expressão P primeiro por Ptn e depois por Pqn, obteve-se os valores -91dB e -96dB respectivamente.

Simulação no MatLab

Nesta parte, estudou-se o comportamento do modulador de segunda ordem. Desta feita, foi necessário “desenhar” o modulador em diagrama de blocos (figura 3) e fazer os cálculos necessários para demonstrar qual a sua função de transferência de sinal (STF(z)) e a sua função de transferência de ruído(NTF(z)).

Figura 3 - Modulador de segunda ordem

Como se pode ver pela imagem foram definidos quatro pontos para o cálculo de expressões que mais tarde simplificariam o cálculo de de NTF(z) e de STF(z).

Em X1 (entrada do primeiro integrador) obteve-se a expressão 10:

Equação 10

X1=Vin-Vout×b1

Em X2 (saída do primeiro integrador) obteve-se a expressão 11:

Equação 11

X2=X11-z-1=Vin-Vout×b11-z-1

Em X3 (entrada do segundo integrador) obteve-se a expressão 12:

Equação 12

X3=X2-Vout×b2=Vin-Vout×b11-z-1-Vout×b2

Em X4 (saída do segundo integrador) obteve-se a expressão 13:

Equação 13

X4=X3×z-11-z-1=Vin-Vout×b11-z-1-Vout×b2×z-11-z-1

Finalmente, em Vout obteve-se a expressão 14:

Vout=X4+VQ=Vin-Vout×b11-z-1-Vout×b2×z-11-z-1+VQ

Com: b1=b2=1, vem

Equação 14

Vout=Vin×z-1+VQ(1-z-1)2

Depois de se ter obtido a expressão de Vout, procedeu-se ao cálculo das expressões da NTF(z), com Vin=0, que se encontra na equação 15  e da STF(z), com VQ=0, que se encontra na equação 16:

Equação 15

NTFz=(1-z-1)2

Equação 16

STFz=z-1

De seguida procedeu-se ao cálculo da expressão da potência do ruído de quantização na saída do modulador, assumindo que a saída era filtrada por um filtro passa-baixo ideal de frequência de corte igual a B. Para isso recorreu-se à expressão 17:

Equação 17

VQNrms2=-BBSVQ(f)×NTF(ej2πfFs)2df

Sabe-se que SVQ (f) é a potência de sinal dada pela expressão 18:

Equação 18

SVQ=Vlsb212×Fs

Sabe-se ainda que OSR (Over Sampling Ratio) é dado pela expressão 19:

Equação 19

OSR=Fs2×B

Assim, a expressão 17 foi resolvida, tornando-se numa expressão muito mais simples:

VQNrms2=-BBVlsb212×Fs×(1-ej2πfFs)22df≈Vlsb212×Fs×-BB×-j2πfFs22df≈Vlsb2×25×π4×B512×Fs5, pela expressão19, vem

Equação 20

VQNrms2=Vlsb2×π412×1OSR5

Assim, pela expressão 20, foi possível saber qual o OSR mínimo para que o modulador tivesse um erro de quantização (Pnq) menor do que o tinha sido calculado anteriormente, isto é, Vnq2<2.5 x10-10Vrms. O valore calculado foi OSR=96.1074. Este valor foi arredondado para a potência de 2 mais próxima, ou seja, 2n>96.1074 e portanto, 2n=128.

Para calcular o número de bits da saída digital de modo a ter uma potência de ruído de quantização 10dB menor do que a potência de ruído total, utilizou-se a equação 21:

Equação 21

VQNrms2=Vref22n

Assim, desenvolvendo a equação 21, chegou-se à expressão 22:

n=12×log2Vref2VQNrms2

Obteve-se então, o valor para n de 17 bit.

Simulando no MatLab, obteve-se os gráficos do comportamento, do modulador. Nesta simulação obteve-se o gráfico do comportamento do filtro decimador de terceira ordem (figura 4), o gráfico das transformadas de Fourier do filtro sync (figura 5), o gráfico das transformadas de Fourier do sinal de entrada e do sinal de saída (figura 6) e o gráfico da saída decimada (figura 7).Com as especificações calculadas anteriormente, calculou-se o SNDR, tendo-se obtido o valor de 86dB, para um sinal de amplitude 1.2728V.

Figura 4 – Sinal de entrada (vermelho), saída do primeiro integrador (azul), saída do segundo integrador (verde) e sinal de saída (magenta)

Figura 5 – Transformadas de Fourier do sinal de entrada (vermelho), da saída do primeiro integrador (azul escuro), da saída do segundo integrador (magenta) e do do sinal de saída (azul cyan)

Figura 6 – Transformadas de Fourier do sinal de entrada (vermelho) e da saída decimada (azul)

Figura 7 – Saída decimada

Pelos gráficos pode-se concluir que as especificações foram verificadas. O SNDR deu algo próximo do que se esperava, visto que a SINAD só se começa a degradar depois dos 1dB, logo o sinal ainda consegue aumentar o seu SNDR.

Através da simulação pelo MatLab, colocou-se a amplitude do sinal a variar entre 0.08x10-3V e 2xVref, de modo a que se pudesse ver bem a acentuação da SINAD. Conseguiu-se obter a SNDR à saída do filtro decimador (figura 8).

Figura 8 – SNDR do sinal de entrada (azul) e SNDR do sinal de saída do filtro

Nota-se claramente no gráfico, que a saída do filtro, ao contrário do SNDR do sinal, satura antes de chegar a 80dB, tendo como SNDR máximo um valor próximo de 76dB (neste caso de 78.90dB) como seria de esperar.

Este filtro produz uma amostra para cada N amostras que estiverem presentes na entrada. Consegue também atenuar o ruído de quantização do modulador presente nas altas frequências. Consegue também “empurrar” o ruído presente no sinal para as altas frequências.

Fez-se a simulação do ADC. Começou por se verificar a SNDR do sinal de entrada apenas (figura 9).

Figura 9 – SNDR do sinal de entrada

Como já foi referido anteriormente, a SNDR do sinal de entrada, realmente satisfaz os requisitos do sistema. A frequência do sinal de entrada situa-se perto dos 1kHz (1.375kHz).

De seguida introduziu-se distorção na entrada de cada integrador e na saída do sinal, de modo a que esta “eliminasse” os sinais com amplitude superior 0.9Vrms. O resultado encontra-se na figura 10.

Figura 10 – SNDR do sinal de saída saturado

Embora sejam gráficos muito semelhantes, é de notar que neste último, a SNDR começa a “cair mais cedo” do que no anterior. Isto acontece, porque a saturação à entrada de cada integrador, faz limitar o sinal, denegrindo a sua SNDR.

Os códigos em MatLab, encontram-se nos anexos.

Simulação no LTSpice

Para teste deste circuito, foi necessário a utilização da ferramenta LTSpice. Através deste programa, começou-se por desenhar o esquemático do circuito a implementar (figura 11).

Figura 11 – Esquemático do modelador de segunda ordem

Para o cálculo do valor dos condensadores, recorreu-se à fórmula 22:

Equação 22

Hz=Vout(z)Vin(z)=CF1C2×z-11-z-1=CF2C3×z-11-z-1

Chegou-se à conclusão que, para condensadores de realimentação de capacidade 1pF, os outros condensadores teriam de ter 0.4pF de capacidade.

Observou-se então os gráficos para se verificar se de facto correspondiam à simulação realizada no MatLab. Assim, observou-se o sinal de saída, já filtrado (figura 12) bem como a sua transformada de Fourier (figura 13), o sinal de saída do circuito sem estar filtrado (figura 14) e a sua transformada de Fourier (figura 15), o sinal de saída do segundo integrador (figura 16) e a sua transformada de Fourier (figura 17), o sinal de saída do primeiro integrador (figura 18) e a sua transformada de Fourier (figura 19), quando tínhamos um sinal de entrada com as características descritas anteriormente (figura 20).

Figura 12 – Sinal de saída do modulador (filtrado)

Figura 13 – Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do modulador (filtrado)

Figura 14 – Sinal de saída do modulador (não filtrado)

Figura 15 – Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do modulador (não filtrado)

Figura 16 - Sinal de saída do segundo integrador

Figura 17 - Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do segundo integrador

Figura 18 - Sinal de saída do primeiro integrador

Figura 19 - Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do primeiro integrador

Figura 20 – Sinal de entrada do modulador

Para se ter uma melhor noção do que está a acontecer na frequência, sobrepôs-se todos os espectros no mesmo gráfico (figura 21).

Figura 21 – Espectros na frequência do sinal de entrada (verde), da saída do primeiro integrador (azul escuro), da saída do segundo integrador (magenta), do sinal de saída do modulador não filtrado (vermelho) e do sinal de saída do modulador filtrado (cyan)

A partir da figura 21 pode-se concluir que os gráficos correspondem ao esperado, pois o sinal de entrada está definido apenas com uma harmónica (fundamental) e os restantes apresentam um comportamento sinc como já tinha sido visto na simulação pelo MatLab, tendo como principal harmónica, a mesma do sinal de entrada.

Depois desta simulação, foi introduzida saturação nos integradores, o que fez com que se esperasse uma degradação do sinal na saída. Partiu-se então para a observação dos gráficos nos mesmos pontos, ou seja observou-se novamente o sinal de saída, já filtrado (figura 22) bem como a sua transformada de Fourier (figura 23), o sinal de saída do circuito sem estar filtrado (figura 24) e a sua transformada de Fourier (figura 25), o sinal de saída do segundo integrador (figura 26) e a sua transformada de Fourier (figura 27), o sinal de saída do primeiro integrador (figura 28) e a sua transformada de Fourier (figura 29), para o mesmo sinal de entrada.

Figura 22 - Sinal de saída do modulador (filtrado)

Figura 23 - Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do modulador (filtrado)

Figura 24 - Sinal de saída do modulador (não filtrado)

Figura 25 – Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do modulador (não filtrado)

Figura 26 - Sinal de saída do segundo integrador

Figura 27 - Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do segundo integrador

Figura 28 - Sinal de saída do primeiro integrador

Figura 29 - Espectro na frequência (transformada de Fourier) do sinal de saída do primeiro integrador

Como se pôde verificar pelas figuras dos sinais, os comportamentos, a saturação “molda” a forma do sinal, havendo mais conteúdo harmónico. Assim o comportamento na frequência de cada saída será diferente.

À semelhança do modulador sem saturação, sobrepôs-se os espectros para se ter uma melhor noção do que estava a acontecer (figura 30).

Figura 30 - Espectros na frequência do sinal de entrada (verde), da saída do primeiro integrador (azul escuro), da saída do segundo integrador (magenta), do sinal de saída do modulador não filtrado (vermelho) e do sinal de saída do modulador filtrado (cyan)

Como seria de esperar, por haver saturação nos integradores, existe mais conteúdo harmónico, como se pode verificar na figura 30.

Conclusão

No geral, o trabalho correspondeu às espectativas, na medida em que se pôde observar as SNDR dos diferentes sinais. Foi possível ver também os efeitos que o filtro causou nos diferentes sinais de saída dos integradores, bem como no sinal de saída geral do modulador.

Foi possível observar também, o efeito que a saturação introduz nos sinais, bem como nos seus comportamentos na frequência e também nos SNDR.

As especificações bateram certo com as simulações efectuadas, quer no programa MatLab, quer no programa LTSpice. Também bateu certo simulações efectuadas no MatLab com as mesmas efectuadas no LTSpice.

Como opção, foi pedido para realizar a mesma simulação, mas com um modulador MASH (2+1). Não foi possível realizar devido a falta de tempo, mas encontra-se no anexo 4 uma tentativa de simulação do mesmo no programa MatLab.

Anexos

%PARTE 2

%2.3

Vref=10^(5/20)

VQF = sqrt(2.5358*10^(-10)); %Vrms

Vlsb = Vref/2;

osr = ((Vlsb^2/12)*(pi^4/5)*(1/VQF^2))^(1/5)   %osr=128%=2^7

%2.4

PNtotaldB = -89.9382;  %dB

Pqf_dB = PNtotaldB-10; %dB

VQF = 10^(Pqf_dB/20)    %Vrms

n = (1/2)*log2(Vref^2/VQF^2) %Porque não há efeito de distorção!!!

%2.5

%Eletronica III - Modulador Sigma-Delta

%%

clear all

%dimensionamento

%Especificações

fmax=16000;

vin_max=0.9;    % rms

SINAD1=76;

vin_max_dBV=20*log10(vin_max/1);

vin_min=0.08e-3;    %100 uVrms

SINAD2=8;

vin_min_dBV=20*log10(vin_min/1);

%nivel maximo em dBr (estimativa)

vin_max_dBr=-5;

Vref=vin_max*sqrt(2)/10^(vin_max_dBr/20)

%valor total do ruido do modulador

VN1_dBV=vin_max_dBV-SINAD1;

VN2_dBV=vin_min_dBV-SINAD2;

%escolher o ruido mais baixo como especificao

if VN1_dBV>VN2_dBV

VN_dBV=VN2_dBV;

else

VN_dBV=VN1_dBV;

end

% Ruido em dBr

factor=20*log10(sqrt(2)/Vref);

VN_dBr=VN_dBV+factor;

%Ruido em Vrms

VN=10^(VN_dBV/20)

VNQ=VN/2

VNT=VN*sqrt(3)/2

%calculo da sobreamostragem

osr=(((Vref/2)^2/12)*(pi^4/5)*1/VNQ^2)^(1/5)

osr=2^ceil(log(osr)/log(2))

Fs=fmax*2*osr

Vamp=vin_max*sqrt(2);

nbits=15;

b1=1;

b2=1;

K=2;

n=2^15; %numero de pontos na simulacao transiente

dec=round(Fs/48e3) %factor de decimacao

nmedias=10;

fin=round(fmax/(14*0.8)/Fs*n)*Fs/n;

time=0:1/n:1-1/n;

%time_dec=0:dec/(n):1-dec/(n);

time_dec=0:dec/(n):1;

%

%declarar as variaveis

clear vin e1 x11 x21 y1 out1 out2 out3

vin=zeros(1,n);

e1=zeros(1,n);

x11=zeros(1,n)+1e-6;

x21=zeros(1,n)+1e-6;

y1=zeros(1,n);

x12=zeros(1,n)+1e-6;

z1=zeros(1,n);

z2=zeros(1,n);

z3=zeros(1,n);

out1=zeros(1,n);

out2=zeros(1,n);

out3=zeros(1,n);

%

Vamp = vin_min*sqrt(2):0.01:2*vin_max*sqrt(2);

for k=1:length(Vamp)

for i=2:n

%sinal de entrada

vin(i)=Vamp(k)*sin(2*pi*i*fin/Fs)+randn*VNT;

%Modulador de segunda ordem 1

% primeiro integrador

b1=1;

e1(i)=vin(i)-b1*y1(i-1)*Vref;

x11(i)=e1(i)+x11(i-1); %saída do primeiro integrador

% segundo integrador

b2=1;

x21(i)=x11(i)-b2*y1(i-1)*Vref;

x12(i)=x21(i)+x12(i-1);   %saída do segundo integrador

%saída do modulador

y1(i) = sign(x12(i));

%Filtro decimador (sink1 sink2 sink3)

z1(i)= z1(i-1)+y1(i)/dec;

if i>dec

out1(i)=z1(i)-z1((i-dec));

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i)-z2(floor(i-dec));

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i)-z3(floor(i-dec));

else

out1(i)=z1(i);

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i);

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i);

end

end %for i

janela=     blackman(max(size(vin((0)+1:end))))';

janela_dec= blackman(max(size(vin((0)+1:dec:end))))';

vin_f=fft(vin((0)+1:end).*janela);

%para obter dBr multiplicar por sqrt(2)*sqrt(2)

vin_fp=vin_f.*conj(vin_f)*(2/n)^2;

y1_f=fft(y1((0)+1:end).*janela);

y1_fp=y1_f.*conj(y1_f)*(2/n)^2;

% sync filter

out1_f=fft(out1((0)+1:end).*janela);

out1_fp=out1_f.*conj(out1_f)*(2/n)^2;

out2_f=fft(out2((0)+1:end).*janela);

out2_fp=out2_f.*conj(out2_f)*(2/n)^2;

out3_f=fft(out3((0)+1:end).*janela);

out3_fp=out3_f.*conj(out3_f)*(2/n)^2;

out3dec_f=fft(out3((0)+1:dec:end).*janela_dec);

out3dec_fp=out3dec_f.*conj(out3dec_f)*(2*dec/n)^2;

out=round(out3((0)+1:dec:end)*2^(nbits-1));     %quantificao na saida

out_f=fft(out);

out_fp=out_f.*conj(out_f)*(2*dec/n)^2;

vin_fdBr=20*log10(abs(2*vin_f)/n+1e-10);

y1_fdBr=20*log10(abs(2*y1_f)/n+1e-10);

out1_fdBr=20*log10(abs(2*out1_f)/n+1e-10);

out2_fdBr=20*log10(abs(2*out2_f)/n+1e-10);

out3_fdBr=20*log10(abs(2*out3_f)/n+1e-10);

out3dec_fdBr=20*log10(abs(2*out3dec_f)/n+1e-10);

out_fdBr=20*log10(abs(2*out_f)/n+1e-10);

a=fmax*n/Fs;

[valor signal_index] = max(y1_fp(1:a));

Psignal = sum(y1_fp(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise = sum(y1_fp(1:a)) - Psignal;

sndr(k) = 10*log10(Psignal/Pnoise);     %SNDR/SINAD do sinal

vin_fdBr_=10*log10(vin_fp+1e-20);

y1_fdBr_=10*log10(y1_fp+1e-20);

out1_fdBr_=10*log10(out1_fp+1e-20);

out2_fdBr_=10*log10(out2_fp+1e-20);

out3_fdBr_=10*log10(out3_fp+1e-20);

out3dec_fdBr_=10*log10(out3dec_fp+1e-20);

out_fdBr_=10*log10(out_fp+1e-20);

out=10.^(out3dec_fdBr_/10);

[valor signal_index] = max(out(1:a));

Psignal2 = sum(out(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise2 = sum(out(1:a)) - Psignal2;

sndr2(k) = 10*log10(Psignal2/Pnoise2);  %SNDR do sinal filtrado

end

% plotting results

%%

%4.1 %SNDR do filtro decimador

figure(5)

plot(20*log10(Vamp/Vref),sndr,'b')

grid on

hold on

plot(20*log10(Vamp/Vref),sndr2,'r')

grid on

title('SNDR do output do filtro (vermelho) e SINAD (azul)')

hold off

figure(6)

plot(20*log10(Vamp/Vref),sndr,'b')

grid on

title('SINAD')

Anexo1: Cálculo dos SNDR do filtro e da saída do modulador.

fmax=16000;

vin_max=0.9;    % rms

SINAD1=76;

vin_max_dBV=20*log10(vin_max/1);

vin_min=0.08e-3;    %100 uVrms

SINAD2=8;

vin_min_dBV=20*log10(vin_min/1);

%nivel maximo em dBr (estimativa)

vin_max_dBr=-5;

Vref=vin_max*sqrt(2)/10^(vin_max_dBr/20)

%valor total do ruido do modulador

VN1_dBV=vin_max_dBV-SINAD1;

VN2_dBV=vin_min_dBV-SINAD2;

%escolher o ruido mais baixo como especificao

if VN1_dBV>VN2_dBV

VN_dBV=VN2_dBV;

else

VN_dBV=VN1_dBV;

end

% Ruido em dBr

factor=20*log10(sqrt(2)/Vref);

VN_dBr=VN_dBV+factor;

%Ruido em Vrms

VN=10^(VN_dBV/20)

VNQ=VN/2

VNT=VN*sqrt(3)/2

%calculo da sobreamostragem

osr=(((Vref/2)^2/12)*(pi^4/5)*1/VNQ^2)^(1/5)

osr=2^ceil(log(osr)/log(2))

Fs=fmax*2*osr

Vamp=vin_max*sqrt(2);

nbits=15;

b1=1;

b2=1;

K=2;

n=2^15; %numero de pontos na simulacao transiente

dec=round(Fs/48e3) %factor de decimacao

nmedias=10;

fin=round(fmax/(14*0.8)/Fs*n)*Fs/n;

time=0:1/n:1-1/n;

%time_dec=0:dec/(n):1-dec/(n);

time_dec=0:dec/(n):1;

%

%declarar as variaveis

clear vin e1 x11 x21 y1 out1 out2 out3

vin=zeros(1,n);

e1=zeros(1,n);

x11=zeros(1,n)+1e-6;

x21=zeros(1,n)+1e-6;

y1=zeros(1,n);

x12=zeros(1,n)+1e-6;

z1=zeros(1,n);

z2=zeros(1,n);

z3=zeros(1,n);

out1=zeros(1,n);

out2=zeros(1,n);

out3=zeros(1,n);

%

for i=2:n

%sinal de entrada

vin(i)=Vamp*sin(2*pi*i*fin/Fs)+randn*VNT;

%Modulador de segunda ordem 1

% primeiro integrador

b1=1;

e1(i)=vin(i)-b1*y1(i-1)*Vref;

x11(i)=e1(i)+x11(i-1); %saída do primeiro integrador

% segundo integrador

b2=1;

x21(i)=x11(i)-b2*y1(i-1)*Vref;

x12(i)=x21(i)+x12(i-1);   %saída do segundo integrador

%saída do modulador

y1(i) = sign(x12(i));

%Filtro decimador (sink1 sink2 sink3)

z1(i)= z1(i-1)+y1(i)/dec;

if i>dec

out1(i)=z1(i)-z1((i-dec));

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i)-z2(floor(i-dec));

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i)-z3(floor(i-dec));

else

out1(i)=z1(i);

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i);

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i);

end

end %for i

janela=     blackman(max(size(vin((0)+1:end))))';

janela_dec= blackman(max(size(vin((0)+1:dec:end))))';

vin_f=fft(vin((0)+1:end).*janela);

%para obter dBr multiplicar por sqrt(2)*sqrt(2)

vin_fp=vin_f.*conj(vin_f)*(2/n)^2;

y1_f=fft(y1((0)+1:end).*janela);

y1_fp=y1_f.*conj(y1_f)*(2/n)^2;

% sync filter

out1_f=fft(out1((0)+1:end).*janela);

out1_fp=out1_f.*conj(out1_f)*(2/n)^2;

out2_f=fft(out2((0)+1:end).*janela);

out2_fp=out2_f.*conj(out2_f)*(2/n)^2;

out3_f=fft(out3((0)+1:end).*janela);

out3_fp=out3_f.*conj(out3_f)*(2/n)^2;

out3dec_f=fft(out3((0)+1:dec:end).*janela_dec);

out3dec_fp=out3dec_f.*conj(out3dec_f)*(2*dec/n)^2;

out=round(out3((0)+1:dec:end)*2^(nbits-1));     %quantificao na saida

out_f=fft(out);

out_fp=out_f.*conj(out_f)*(2*dec/n)^2;

vin_fdBr=20*log10(abs(2*vin_f)/n+1e-10);

y1_fdBr=20*log10(abs(2*y1_f)/n+1e-10);

out1_fdBr=20*log10(abs(2*out1_f)/n+1e-10);

out2_fdBr=20*log10(abs(2*out2_f)/n+1e-10);

out3_fdBr=20*log10(abs(2*out3_f)/n+1e-10);

out3dec_fdBr=20*log10(abs(2*out3dec_f)/n+1e-10);

out_fdBr=20*log10(abs(2*out_f)/n+1e-10);

a=fmax*n/Fs;

[valor signal_index] = max(y1_fp(1:a));

Psignal = sum(y1_fp(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise = sum(y1_fp(1:a)) - Psignal;

sndr = 10*log10(Psignal/Pnoise)   %SNDR/SINAD do sinal

vin_fdBr_=10*log10(vin_fp+1e-20);

y1_fdBr_=10*log10(y1_fp+1e-20);

out1_fdBr_=10*log10(out1_fp+1e-20);

out2_fdBr_=10*log10(out2_fp+1e-20);

out3_fdBr_=10*log10(out3_fp+1e-20);

out3dec_fdBr_=10*log10(out3dec_fp+1e-20);

out_fdBr_=10*log10(out_fp+1e-20);

out=10.^(out3dec_fdBr_/10);

[valor signal_index] = max(out(1:a));

Psignal2 = sum(out(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise2 = sum(out(1:a)) - Psignal2;

sndr2 = 10*log10(Psignal2/Pnoise2)  %SNDR do sinal filtrado

% plotting results

figure(1)

plot(time,vin,'r',time,out1,'b',time,out2,'g',time,out3,'m')

hold on

plot(time_dec,out3(1:dec:n),'wo')

hold off

f=1:max(size(vin_fdBr_));

f=(f-1)*Fs/f(end);

figure(2)

semilogx(f(1:end/2),vin_fdBr_(1:end/2),'r',f(1:end/2),out1_fdBr_(1:end/2),'b',f(1:end/2),out2_fdBr_(1:end/2),'m',f(1:end/2),out3_fdBr_(1:end/2),'c')

legend('r;vin;','g;y;','b;out1;','m;out2;','c;out3;')

grid on

figure(3)

semilogx(f(1:end/2),vin_fdBr_(1:end/2),'r',f(1:end/2),y1_fdBr_(1:end/2),'b')

grid on

figure(4)

f_dec=f(1:dec:end)/dec;

plot(f_dec(1:end/2),out3dec_fdBr_(1:end/2),'r')

grid on

title('out decimado')

Anexo2: Verificação das especificações

%4.2

%Eletronica III - Modulador Sigma-Delta

%%

clear all

%dimensionamento

%Especificações

fmax=16000;

vin_max=0.9;    % rms

SINAD1=76;

vin_max_dBV=20*log10(vin_max/1);

vin_min=0.08e-3;    %100 uVrms

SINAD2=8;

vin_min_dBV=20*log10(vin_min/1);

%nivel maximo em dBr (estimativa)

vin_max_dBr=-5;

Vref=vin_max*sqrt(2)/10^(vin_max_dBr/20)

%valor total do ruido do modulador

VN1_dBV=vin_max_dBV-SINAD1;

VN2_dBV=vin_min_dBV-SINAD2;

%escolher o ruido mais baixo como especificao

if VN1_dBV>VN2_dBV

VN_dBV=VN2_dBV;

else

VN_dBV=VN1_dBV;

end

% Ruido em dBr

factor=20*log10(sqrt(2)/Vref);

VN_dBr=VN_dBV+factor;

%Ruido em Vrms

VN=10^(VN_dBV/20)

VNQ=VN/2

VNT=VN*sqrt(3)/2

%calculo da sobreamostragem

osr=(((Vref/2)^2/12)*(pi^4/5)*1/VNQ^2)^(1/5)

osr=2^ceil(log(osr)/log(2))

Fs=fmax*2*osr

Vamp=vin_max*sqrt(2);

nbits=15;

b1=1;

b2=1;

K=2;

n=2^15; %numero de pontos na simulacao transiente

dec=round(Fs/48e3) %factor de decimacao

nmedias=10;

fin=round(fmax/(14*0.8)/Fs*n)*Fs/n;

time=0:1/n:1-1/n;

%time_dec=0:dec/(n):1-dec/(n);

time_dec=0:dec/(n):1;

%

%declarar as variaveis

clear vin e1 x11 x21 y1 out1 out2 out3

vin=zeros(1,n);

e1=zeros(1,n);

x11=zeros(1,n)+1e-6;

x21=zeros(1,n)+1e-6;

y1=zeros(1,n);

x12=zeros(1,n)+1e-6;

z1=zeros(1,n);

z2=zeros(1,n);

z3=zeros(1,n);

out1=zeros(1,n);

out2=zeros(1,n);

out3=zeros(1,n);

%

sat=12;

Vamp = vin_min*sqrt(2):0.01:2*vin_max*sqrt(2);

for k=1:length(Vamp)

for i=2:n

%sinal de entrada

vin(i)=Vamp(k)*sin(2*pi*i*fin/Fs)+randn*VNT;

%Modulador de segunda ordem 1

% primeiro integrador

b1=1;

e1(i)=vin(i)-b1*y1(i-1)*Vref;

x11(i)=e1(i)+x11(i-1); %saída do primeiro integrador

if x11(i)>sat

x11(i)=sat;

else

if x11(i)<-sat

x11(i)=-sat;

end

end

% segundo integrador

b2=1;

x21(i)=x11(i)-b2*y1(i-1)*Vref;

x12(i)=x21(i)+x12(i-1);   %saída do segundo integrador

if x12(i)>sat

x12(i)=sat;

else

if x12(i)<-sat

x12(i)=-sat;

end

end

%saída do modulador

y1(i) = sign(x12(i));

if y1(i)>sat

y1(i)=sat;

else

if y1(i)<-sat

y1(i)=-sat;

end

end

%Filtro decimador (sink1 sink2 sink3)

z1(i)= z1(i-1)+y1(i)/dec;

if i>dec

out1(i)=z1(i)-z1((i-dec));

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i)-z2(floor(i-dec));

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i)-z3(floor(i-dec));

else

out1(i)=z1(i);

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i);

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i);

end

end %for i

janela=     blackman(max(size(vin((0)+1:end))))';

janela_dec= blackman(max(size(vin((0)+1:dec:end))))';

vin_f=fft(vin((0)+1:end).*janela);

%para obter dBr multiplicar por sqrt(2)*sqrt(2)

vin_fp=vin_f.*conj(vin_f)*(2/n)^2;

y1_f=fft(y1((0)+1:end).*janela);

y1_fp=y1_f.*conj(y1_f)*(2/n)^2;

% sync filter

out1_f=fft(out1((0)+1:end).*janela);

out1_fp=out1_f.*conj(out1_f)*(2/n)^2;

out2_f=fft(out2((0)+1:end).*janela);

out2_fp=out2_f.*conj(out2_f)*(2/n)^2;

out3_f=fft(out3((0)+1:end).*janela);

out3_fp=out3_f.*conj(out3_f)*(2/n)^2;

out3dec_f=fft(out3((0)+1:dec:end).*janela_dec);

out3dec_fp=out3dec_f.*conj(out3dec_f)*(2*dec/n)^2;

out=round(out3((0)+1:dec:end)*2^(nbits-1));     %quantificao na saida

out_f=fft(out);

out_fp=out_f.*conj(out_f)*(2*dec/n)^2;

vin_fdBr=20*log10(abs(2*vin_f)/n+1e-10);

y1_fdBr=20*log10(abs(2*y1_f)/n+1e-10);

out1_fdBr=20*log10(abs(2*out1_f)/n+1e-10);

out2_fdBr=20*log10(abs(2*out2_f)/n+1e-10);

out3_fdBr=20*log10(abs(2*out3_f)/n+1e-10);

out3dec_fdBr=20*log10(abs(2*out3dec_f)/n+1e-10);

out_fdBr=20*log10(abs(2*out_f)/n+1e-10);

a=fmax*n/Fs;

[valor signal_index] = max(y1_fp(1:a));

Psignal = sum(y1_fp(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise = sum(y1_fp(1:a)) - Psignal;

sndr(k) = 10*log10(Psignal/Pnoise);     %SNDR/SINAD do sinal

vin_fdBr_=10*log10(vin_fp+1e-20);

y1_fdBr_=10*log10(y1_fp+1e-20);

out1_fdBr_=10*log10(out1_fp+1e-20);

out2_fdBr_=10*log10(out2_fp+1e-20);

out3_fdBr_=10*log10(out3_fp+1e-20);

out3dec_fdBr_=10*log10(out3dec_fp+1e-20);

out_fdBr_=10*log10(out_fp+1e-20);

out=10.^(out3dec_fdBr_/10);

[valor signal_index] = max(out(1:a));

if signal_index<=2

Psignal2 = sum(out(signal_index:signal_index+3));

else

Psignal2 = sum(out(signal_index-3:signal_index+3));

end

Pnoise2 = sum(out(1:a)) - Psignal2;

sndr2(k) = 10*log10(Psignal2/Pnoise2);  %SNDR do sinal filtrado

end

figure(5)

plot(20*log10(Vamp/Vref),sndr,'b')

grid on

hold on

plot(20*log10(Vamp/Vref),sndr2,'r')

grid on

title('SNDR')

figure(6)

plot(20*log10(Vamp/Vref),sndr,'b')

grid on

title('SNDR')

Anexo 3: Verificação do SNDR com saturação.

%---------MASH(2+1)------------%

fmax=16000;

vin_max=0.9;    % rms

SINAD1=76;

vin_max_dBV=20*log10(vin_max/1);

vin_min=0.08e-3;    %100 uVrms

SINAD2=8;

vin_min_dBV=20*log10(vin_min/1);

%nivel maximo em dBr (estimativa)

vin_max_dBr=-5;

Vref=vin_max*sqrt(2)/10^(vin_max_dBr/20)

%valor total do ruido do modulador

VN1_dBV=vin_max_dBV-SINAD1;

VN2_dBV=vin_min_dBV-SINAD2;

%escolher o ruido mais baixo como especificao

if VN1_dBV>VN2_dBV

VN_dBV=VN2_dBV;

else

VN_dBV=VN1_dBV;

end

% Ruido em dBr

factor=20*log10(sqrt(2)/Vref);

VN_dBr=VN_dBV+factor;

%Ruido em Vrms

VN=10^(VN_dBV/20)

VNQ=VN/2

VNT=VN*sqrt(3)/2

%calculo da sobreamostragem

osr=(((Vref/2)^2/12)*(pi^4/5)*1/VNQ^2)^(1/5)

osr=2^ceil(log(osr)/log(2))

Fs=fmax*2*osr

Vamp=vin_max*sqrt(2);

nbits=15;

b1=1;

b2=1;

K=2;

n=2^15; %numero de pontos na simulacao transiente

dec=round(Fs/48e3) %factor de decimacao

nmedias=10;

fin=round(fmax/(14*0.8)/Fs*n)*Fs/n;

time=0:1/n:1-1/n;

%time_dec=0:dec/(n):1-dec/(n);

time_dec=0:dec/(n):1;

%

%declarar as variaveis

clear vin e1 x11 x21 y1 out1 out2 out3

vin=zeros(1,n);

e1=zeros(1,n);

x11=zeros(1,n)+1e-6;

x21=zeros(1,n)+1e-6;

y1=zeros(1,n);

x12=zeros(1,n)+1e-6;

z1=zeros(1,n);

z2=zeros(1,n);

z3=zeros(1,n);

out1=zeros(1,n);

out2=zeros(1,n);

out3=zeros(1,n);

dout1=zeros(1,n);

%Modulador de primeira ordem (especificações)

vin2=zeros(1,n);

e2=zeros(1,n);

x2=zeros(1,n);

dout2=zeros(1,n);

%

dout=zeros(1,n);

z4=zeros(1,n);

out4=zeros(1,n);

for i=3:n

%sinal de entrada

vin(i)=Vamp*sin(2*pi*i*fin/Fs)+randn*VNT;

%Modulador de segunda ordem 1

% primeiro integrador

b1=1;

e1(i)=vin(i)-b1*dout1(i-1)*Vref;

x11(i)=e1(i)+x11(i-1); %saída do primeiro integrador

% segundo integrador

b2=1;

x21(i)=x11(i)-b2*dout1(i-1)*Vref;

x12(i)=x21(i)+x12(i-1);   %saída do segundo integrador

%saída do modulador de primeira ordem

dout1(i) = sign(x12(i));

%entrada do modulador de primeira ordem

vin2(i)=dout1(i)-x12(i);

e2(i)=vin2(i)-dout2(i);

x2(i)=e2(i-1)+x2(i);

dout2(i)=sign(x2(i));

%Lógica de cancelamento de ruído

dout(i)=dout1(i-1)-dout2(i)+2*dout2(i-1)-dout(i-2);

%Filtro decimador (sink1 sink2 sink3)

z1(i)= z1(i-1)+dout(i)/dec;

if i>dec

out1(i)=z1(i)-z1((i-dec));

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i)-z2(floor(i-dec));

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i)-z3(floor(i-dec));

z4(i)=z4(i-1)+out3(i)/dec;

out4(i)=z4(i)-z4(floor(i-dec));

else

out1(i)=z1(i);

z2(i)=z2(i-1)+out1(i)/dec;

out2(i)=z2(i);

z3(i)=z3(i-1)+out2(i)/dec;

out3(i)=z3(i);

z4(i)=z4(i-1)+out3(i)/dec;

out4(i)=z4(i);

end

end %for i

janela=     blackman(max(size(vin((0)+1:end))))';

janela_dec= blackman(max(size(vin((0)+1:dec:end))))';

vin_f=fft(vin((0)+1:end).*janela);

%para obter dBr multiplicar por sqrt(2)*sqrt(2)

vin_fp=vin_f.*conj(vin_f)*(2/n)^2;

y1_f=fft(dout((0)+1:end).*janela);

y1_fp=y1_f.*conj(y1_f)*(2/n)^2;

% sync filter

out1_f=fft(out1((0)+1:end).*janela);

out1_fp=out1_f.*conj(out1_f)*(2/n)^2;

out2_f=fft(out2((0)+1:end).*janela);

out2_fp=out2_f.*conj(out2_f)*(2/n)^2;

out3_f=fft(out3((0)+1:end).*janela);

out3_fp=out3_f.*conj(out3_f)*(2/n)^2;

out4_f=fft(out4((0)+1:end).*janela);

out4_fp=out4_f.*conj(out4_f)*(2/n)^2;

% out3dec_f=fft(out3((0)+1:dec:end).*janela_dec);

% out3dec_fp=out3dec_f.*conj(out3dec_f)*(2*dec/n)^2;

out4dec_f=fft(out4((0)+1:dec:end).*janela_dec);

out4dec_fp=out4dec_f.*conj(out4dec_f)*(2*dec/n)^2;

out=round(out4((0)+1:dec:end)*2^(nbits-1));     %quantificao na saida

out_f=fft(out);

out_fp=out_f.*conj(out_f)*(2*dec/n)^2;

vin_fdBr=20*log10(abs(2*vin_f)/n+1e-10);

y1_fdBr=20*log10(abs(2*y1_f)/n+1e-10);

out1_fdBr=20*log10(abs(2*out1_f)/n+1e-10);

out2_fdBr=20*log10(abs(2*out2_f)/n+1e-10);

out3_fdBr=20*log10(abs(2*out3_f)/n+1e-10);

out4_fdBr=20*log10(abs(2*out4_f)/n+1e-10);

out4dec_fdBr=20*log10(abs(2*out4dec_f)/n+1e-10);

out_fdBr=20*log10(abs(2*out_f)/n+1e-10);

a=fmax*n/Fs;

[valor signal_index] = max(y1_fp(1:a));

Psignal = sum(y1_fp(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise = sum(y1_fp(1:a)) - Psignal;

sndr = 10*log10(Psignal/Pnoise)   %SNDR/SINAD do sinal

vin_fdBr_=10*log10(vin_fp+1e-20);

y1_fdBr_=10*log10(y1_fp+1e-20);

out1_fdBr_=10*log10(out1_fp+1e-20);

out2_fdBr_=10*log10(out2_fp+1e-20);

out3_fdBr_=10*log10(out3_fp+1e-20);

out4_fdBr_=10*log10(out4_fp+1e-20);

out4dec_fdBr_=10*log10(out4dec_fp+1e-20);

out_fdBr_=10*log10(out_fp+1e-20);

out=10.^(out4dec_fdBr_/10);

[valor signal_index] = max(out(1:a));

Psignal2 = sum(out(signal_index-3:signal_index+3));

Pnoise2 = sum(out(1:a)) - Psignal2;

sndr2 = 10*log10(Psignal2/Pnoise2)  %SNDR do sinal filtrado

% plotting results

figure(1)

plot(time,vin,'r',time,out1,'b',time,out2,'g',time,out3,'m',time,out4,'y')

hold on

plot(time_dec,out3(1:dec:n),'wo')

hold off

f=1:max(size(vin_fdBr_));

f=(f-1)*Fs/f(end);

figure(2)

semilogx(f(1:end/2),vin_fdBr_(1:end/2),'r',f(1:end/2),out1_fdBr_(1:end/2),'b',f(1:end/2),out2_fdBr_(1:end/2),'m',f(1:end/2),out3_fdBr_(1:end/2),'c',f(1:end/2),out4_fdBr_(1:end/2),'y')

legend('r;vin;','g;y;','b;out1;','m;out2;','c;out3;')

grid on

figure(3)

semilogx(f(1:end/2),vin_fdBr_(1:end/2),'r',f(1:end/2),y1_fdBr_(1:end/2),'b')

grid on

figure(4)

f_dec=f(1:dec:end)/dec;

plot(f_dec(1:end/2),out4dec_fdBr_(1:end/2),'r')

grid on

title('out decimado')

Anexo 5: Tentativa de concretização do MASH (2+1)

B=16000;%Hz

%------ADC-------%

f=48000;%Hz

THDmax=-78;%dB

A=0.9;%Vrms

SNRmin=8;%dB

Amin=0.08*10^(-3);%Vrms

%------ADC-------%

%1.1

x1=20*log10(A);      %esboço da recta

x2=20*log10(Amin);   %

y1=76;

y2=8;

X=[x1 x2];

Y=[y1 y2];

X2=[x1 x2 1 1.1 1.2 1.5 1.6];

Y2=[y1 y2 y1 65 60 10 0];

figure(1)

plot(X,Y,'y')

hold on

plot(X2,Y2,'r')

title('Esboço da SINAD esperada (a vermelho)')

hold off

%%O pior caso corresponde à amplitude mais longe dos 0dB

%1.2

Vref=10^(5/20);%Vrms -> -5=20*log(Vamp/Vref)

VampREF=sqrt(2)*Vref

%1.3

SNDR=SNRmin;

PSdB=20*log10(Amin)

PNtotaldB=PSdB-SNDR

%1.4

PNtotal=10^(PNtotaldB/10) %W

Pnq=PNtotal/4 %Vrms

Pnt=Pnq*3           %Vrms

Vnq_dB= 20*log10(sqrt(Pnq)) %dBV

Vnt_dB= 20*log10(sqrt(Pnt)) %dBV

Anexo 6: Consolidação das especificações